电子台秤的充电和保养

上海香川电子衡器有限公司 http://www.shdc-scale.com/

充电及保养知识

一、TCS电子台秤充电正确方法

1、电子台秤仪表内的蓄电池使用后要及时充电，否则将损坏蓄电池；

2、当电子台秤仪表上的欠压指示灯亮时，请尽快充电，充电指示灯由红色变橙色表示已经充满；

3、如果电子台秤长期不使用，为避免电池自放电造成的损坏，请务必每隔6个月进行一次12小时持续充电。（只要插上充电器，无论开机与否，系统均自动对内部电池充电，建议关机对电子台秤进行充电。）

二、TCS电子台秤日常保养

1、严禁电子台秤淋雨或者用水冲洗电子台秤，特别是秤的内部，严禁进水。

2、电子台秤勿置于高温、潮湿的环境中。

3、严禁撞击、重压，即使产品处于停止工作状态，秤台上也不得施加大于最大秤量的物品或压力。

4、电池严禁反接。